PAGE  
2

                                                   Приложение

                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                             постановлением Главного

                                                                             государственного санитарного

                                                                             врача Российской Федерации

                                                                             от 18.05.2009 года № 32   

ОРИЕНТИРОВОЧНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ОДК)

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ


               Гигиенические нормативы

ГН 2.1.7. 2511 – 09 
_________________________________________________________

1. Общие положения и область применения

     1.1. Настоящие нормативы действуют на территории Российской Федерации и устанавливают ориентировочно допустимые концентрации химических веществ в почве разного характера землепользования.

   1.2. Нормативы распространяются на почвы населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, зон санитарной охраны источников водоснабжения, территории курортных зон и отдельных учреждений.

   1.3. Настоящие нормативы разработаны расчетным методом. Величины ОДК для химических веществ природного происхождения, повсеместно присутствующих в почвах,  продуктах питания и воде, обоснованы для трех ассоциаций основных почв России по их устойчивости к химическому загрязнению.
II. Ориентировочные допустимые КОНЦЕНТРАЦИИ (ОДК) 

химических веществ в почве (ВАЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ)

	№№ п/п

	Наименование вещества
	№ СAS
	Формула
	Группа почв
	Величина

ОДК (мг/кг) с учетом фона (кларка)
	Ссылка на источники литературы по методам определения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Аверсектин С (смесь 8 авермектинов А1а, А2а, В1а, В2а, А1в, А2в, В1в, В2в) / по авермектину В1а/ 
	
	С48Н72О14
	Для всех типов почв
	0,1
	1


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	Кадмий
	7440-43-9
	Сd
	а) песчаные и супесчаные

б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KСl(5,5

в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KСl(5,5
	0,5

1,0

2,0


	2,8

	3
	Медь
	7440-50-8
	Сu
	а) песчаные и супесчаные

б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KСl(5,5

в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KСl(5,5
	33

66

132
	2,7,8



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	Мышьяк
	7440-38-2
	Аs
	а) песчаные и супесчаные

           б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KСl(5,5

в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KСl(5,5
	2

5

10
	3,6,8



	5
	Никель
	7440-02-0
	Ni
	а) песчаные и супесчаные

б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KСl(5,5

в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KСl(5,5
	20

40

80
	2,5,8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6
	Свинец
	7439-92-1
	Pb
	а) песчаные и супесчаные

        б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KСl(5,5

в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KСl(5,5
	32

65

130
	2,4,5,7,8



	7
	Цинк
	7440-66-6
	Zn
	а) песчаные и супесчаные

б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KСl(5,5

в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KСl(5,5
	55

110

220
	2,7,8




Примечания к разделу II
   Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии ИЮПАК (International Union of Pure Applied Chemistry, IUPAC) (графа 2) и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) (графа 3) для облегчения идентификации веществ.

   В графе 4 приведены формулы веществ.

   Величины нормативов приведены в миллиграммах вещества на килограмм почвы (мг/кг) /графа 6/ для их валовых  форм содержания в почве.

    Величины ОДК, разработанные для химических веществ природного происхождения, повсеместно присутствующих в почвах,  продуктах питания и воде, обоснованы для трех литогеохимических групп почв. В основу группировки положены основные свойства почв, определяющие их буферность, в том числе устойчивость к химическому загрязнению. Это гранулометрический состав, кислотно-щелочные свойства, преобладающие в тех или иных почвах. Также принято во внимание распределение  основных геохимических ассоциаций почв на территории России. 

    Наибольшую площадь распространения имеют почвы с кислой реакцией среды (рН KСl (5,5)  и почвы близкие к нейтральной и с нейтральной средой (рН KСl(5,5). В типовом отношении в эти две ассоциации, занимающие 60-70% площади России, войдут практически все подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные почвы и черноземы, включая их окультуренные варианты. Отдельно выделена группа песчаных и супесчаных почв, обладающих наименьшей устойчивостью к загрязнению  химическими веществами.

    Принятые ОДК позволяют дифференцированно подходить к оценке эколого-гигиенического состояния почв, расположенных в различных регионах России.

Приложение 1 (справочное)

Указатель формул веществ и их порядковые номера в таблице

	С48Н72О14
	1
	Ni
	5

	As
	4
	Pb
	6

	Cd
	2
	Zn
	7

	Cu
	3
	
	


Приложение 2 (справочное)

Указатель номеров CAS веществ и их порядковые номера в таблице
	7439-92-1
	6
	7740-43-9
	2

	7440-02-0
	5
	7440-50-8
	3

	7440-38-2
	4
	7440-66-6
	7


Приложение 3 (справочное)

Рекомендации по практическому применению ОДК химических веществ (ГН 2.1.7.2042-09 при контроле за состоянием почв
ОДК в почве устанавливается расчетным методом, в основу которого заложена безопасность продуктов питания, так как опыт нормирования показал, что в подавляющем большинстве случаев лимитирующим показателем является транслокация (переход загрязнителя из почвы в растение). 

При контроле за состоянием почв преимущество следует отдавать ПДК. 

Для контроля за состоянием почв могут быть использованы нормативы, установленные для различных форм химических веществ в почве: валовых, подвижных или водорастворимых. 

При оценке состояния почв фактическое содержание вещества сравнивается с их ОДК (ПДК) для той формы вещества в почве, которая определялась при проведении исследования. 

При наличии аналитических данных по разным формам содержания вещества (валовые, подвижные, водорастворимые) оценку проводят по более «жесткому» нормативу. 

